邢台现代职业学校采购教室多媒体智慧黑板明细

| 设备名称 | 参 数 | 数量 | 单位 | 单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧黑板 | 一、整体设计要求： 1、整机采用三拼接平面一体化设计，尺寸≥4200*1200mm无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。采用全金属外壳设计，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2、整机屏幕采用≥86英寸UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，可视角度≥178°，屏幕图像分辨率≥3840*2160，钢化玻璃表面硬度≥8H。 3、整机支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等多种书写工具，便于老师完整书写教学内容；整机书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过1%。 4、环境色温判断：内置摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 5、支持在Android和Windows系统中进行20点或以上触控。 6、嵌入式系统版本不低于Android11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 7、整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼功能、一键录屏操作；物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 8、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 9、支持纸质护眼模式，支持纸质纹理，包括牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸。 10、整机内置不低于2.2声道扬声器，高音扬声器≥2个，中低音扬声器≥2个，额定总功率≥55W。 11、远程巡课：内置摄像头可用于远程巡课，并且可以AI识别人像。 12、内置摄像头功能：整机内置非独立摄像头，拍摄照片像素数≥ 1500万，可拍摄4K视频，提供具有国家广播电视产品质量检验检测中心印章的检测报告。 13、前置按键自定义：设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（经典护眼模式、自动亮度模式）。 14、硬件自检：整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 15、支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 16、为保护师生视力，蓝光占比≤50%,视网膜蓝光危害LB≤0.7,达到硬件低蓝光要求，实现蓝光无危害，提供具有国家广播电视产品质量检验检测中心印章的检测报告。 17、摄像头扫码：PC通道下支持通过视频展台软件调用内置摄像头进行二维码扫码识别。 18、插拔式计算机采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 19、内置电脑模块：采用抽拉内置式模块化电脑，PC模块可插入整机，无任何裸露，无需工具即可快速拆卸电脑模块，方便后期维护;搭载Intel 酷睿处理器系列,CPU≥I5-12代，内存≥8GB ，硬盘≥256GB固态硬盘，USB接口≥3个。 二、教学管理软件系统： 1、教师个人账号：为使用方全校教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；可根据教师账号信息，将云空间匹配至对应学校、学课校本资源库；支持通过数字账号、微信二维码登录账号，提供具有国家广播电视产品质量检验检测中心印章的检测报告。 2、AI智能备课助手：在备课场景中支持搜索课件库课件资源，具有不少于12万份课件资源，提供具有国家广播电视产品质量检验检测中心印章的检测报告。 3、教学软件支持为教师提供不低于90TB的云存储空间，教师可在个人云空间上传存储互动课件、云教案等教学资源，提供具有国家广播电视产品质量检验检测中心印章的检测报告。 4、快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 5、多媒体打点：支持对音频、视频文件进行打点，可在音、视频进度条任意位置设置多处开始播放节点，免去复杂的音视频剪辑，方便老师快速定位关键教学内容。 6、3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示。 7、美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 8、学科工具：根据老师账号中设置的学科不同，备课模式工具栏会自动提供与学科相对应的教学工具，例如语文学科会出现田字格工具，无需老师自行选择工具。 9、四线三格：支持调出英语专用的四线三格，并配套人教版英语辅助教材配套的手写体设计。 10、蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过擦除蒙层展现图片，丰富课件互动展示效果。 11、图形支持：支持对话框、五角星、正方形、五边形、大括号、旗子等图形绘制，同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形。 12、地球教学工具：提供立体地球教学工具，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 13、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 14、路径动画：支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 15、触发动画：支持至少10种或以上触发动画设置，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发，部分动画可自定义展现时间和动作方向。 16、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 17、文件导入：支持授课时本地导入并打开图片、音频、视频等多媒体文件，如设备插入U盘，则系统会自动优先显示U盘中的内容供用户选择导入。 18、思维导图：提供思维导图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 19、文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。 20、图片裁切：无需借助截图工具，可对导入的图片进行裁切，可调整裁切边框。 21、教学软件支持互动课件定向分享、公开/加密云分享。 22、AI智能备课助手：在备课场景中支持搜索课件库课件资源。 23、多学科题库：提供不少于30万道试题给老师使用。涵盖小学、初中、高中，其中中学部分包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科。题库总知识点不少于9000个，除选择、填空、判断等基本题型外，还包含诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等。 24、实验资源：提供不少于30个物理及化学三维实验视频，覆盖常用经典教学实验。 三、学生行为评价系统： 1、学生行为评价系统，集成四大功能模块：学校管理中心、教师管理中心、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。 2、软件预设的评价类型不少于7种，并支持老师自定义符合自身教学需求的评价类型，可设置对应的图标、名称和分数。 四、综合管理平台： 1、环比统计：各项数据支持一周、半月、全月环比展示，方便了解教师教学状态变化情况。 2、学校管理者登录后即可在平台首页查看软件活跃数据、校园评课数据、学生点评数据、校本课件数量等统计数据。 五、视频展台 1、壁挂式安装，无锐角无利边设计，且托板及挂墙部分具有金属加强，托板可承重≥3KG。 2、整机自带均光罩LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。 3、镜头采集像素≥800万像素，1080P动态视频预览≥30帧/秒；支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4、采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 5、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 | 6 | 套 | 16450元/套 |
| 总计 | 小写：98700元 大写：玖万捌千柒佰元整 |  |  |  |